Студент: Булаева Ева Игоревна

Группа: РПО/1, 2 курс

Дисциплина: Архитектура аппаратных средств

Тип задания: домашнее задание

Элементы процессора

- Дешифратор команд

- Операционные устройства 
(Арифметико - логическое 
устройство (АЛУ) )

- Устройство управления

- Регистры

- Транслятор адресов операндов

- Шины

Типичный микропроцессор

Первый микропроцессор Intel 4004 (1971):

- вычислительная мощность — как у ENIAC;

- стоимость — 200 долл.;

- 2300 транзисторов на кристалле (≤ размер ногтя);

- потребление — несколько десятков ватт;

- тактовая частота — 108 КГц.

Структурный базис - набор элементов, на основе которых строятся структуры операционных устройств.

- регистры - обеспечивают хранение слов данных;

- шины - связывают регистры и предназначены для передачи слов данных;

- комбинационные схемы - реализуют вычисления по управляющим сигналам от устройства управления .

Операционные устройства. Регистры

Регистр - линейка триггеров, имеющих входы для изменения состояния, которое влияет на выходы. Регистры могут быть:

- программно-видимые явно

- видимые косвенно,  такие как "теневые" регистры дескрипторов сегментов

- внутренние для специальных целей, например регистр адреса памяти и регистр данных для обмена с памятью, про них по крайней мере известно, для чего они

- внутренние для хранения внутренних промежуточных результатов

Простейший мультиплексор

Операционные устройства. АЛУ

АЛУ - комбинационная схема, (т.е. она не содержит внутри элементов памяти), принимающая на два входа два операнда и формирующая на выходе результат операции.

АЛУ. Принципиальная схема.

Состав:

- Логическое устройство

- Полный сумматор

- Декодер операции

Восьмиразрядное АЛУ:

Как связать операционные устройства с шиной ?

Операционное устройство с магистральной структурой

Типы операционных устройств с магистральной структурой:

- Трехмагистральное ОПУ:

- Двухмагистральное ОПУ:

- Одномагистральное ОПУ:

Функции устройства управления

Устройство управления ЭВМ обеспечивает автоматическое выполнение команд программы:

- формирует управляющие сигналы для выборки команды из ОЗУ;

- дешифрирует код операции, формирует адреса и выбирает операнды;

- передаёт операнды в операционное устройство, выполняет операции;

- записывает результат в ОЗУ, инициирует ввод/вывод;

- обрабатывает запросы прерывания.

Устройство управления. Микропрограммный автомат

- Микрооперация - элементарные действия, выполняемые в течение одного такта сигналов синхронизации.

- Микрокоманда - совокупность одновременно выполняемых микроопераций.

- Микропрограмма - последовательность микрокоманд, определяющая порядок реализации машинного цикла.

Состав устройства управления:

Состав управляющей части УУ (на основе декодирования команды вырабатывает определенную последовательность микрокоманд):

- регистр команды,

- микропрограммный автомат (+ дешифратор команд),

- узел прерываний и приоритетов.

Состав адресной части УУ (обеспечивает формирование адресов команд и адресов операндов в основной памяти):

- операционный узел устройства управления,

- регистр адреса,

- счетчик команд.

Микропрограммный автомат с жесткой логикой

- выходные сигналы — через фиксированные логические схемы;

- КОП задаёт сигналы и их последовательность;

- сигналы привязаны к синхроимпульсам;

- счётчик тактов сбрасывается в T1T1​ после цикла команды;

- цикл команды — переменное число тактов, на каждом — своя микрокоманда;

- на выработку сигналов влияют флаги.

Схема микропрограммного автомата с жесткой логикой

Микропрограммный автомат с программируемой логикой.

- 1951 г., Морис Уилкс: идея микропрограммирования;

- 3 уровня выполнения команд: команда → микропрограмма → сигналы управления;

- аппаратные затраты снижены за счёт ограниченного набора микрокоманд;

- ключевая особенность — память микропрограмм (1 команда = 1 микропрограмма);

- 70-е гг.: преобладание подхода; современные процессоры — отказ из-за ограничения производительности.

Микропрограммный автомат с программируемой логикой

Пример процессора с тремя шинами и его микропрограммирования

Пример процессора с тремя шинами

Команды

Важную роль в выборе архитектуры системы команд играет ответ на вопрос о том, где могут храниться операнды и каким образом к ним осуществляется доступ. С этих позиций различают следующие виды архитектур системы команд:

- стековую;

- аккумуляторную;

- регистровую;

- с выделенным доступом к памяти.

Стековая архитектура

Стек - память, состоящая из взаимосвязанных ячеек, взаимодействующих по принпипу “последним вошел, первым вышел” (LIFO, Last In First Out).

Для работы со стеком предусмотрены две операции: рush (проталкивание данных в стек) и рор (выталкивание данныx из стека). Запись возможна только в верхнюю ячейку стека.

Механизм стеков снижает издержки на адресацию. При стековой организации все данные идентифицируются вершиной стека.

Стековая архитектура

Используется обратная польская запись (Я. Лукашевич):

- постфиксная форма (оператор после операндов), без скобок;

- порядок операций — по приоритетам;

- пример: a=a+b+a×ca=a+b+a×c → a=a b + a c ×+a=a b + a c ×+.

Аккумуляторная архитектура

Аккумулятор - регистр для хранения результата и одного из операндов арифметической или логической операции в процессоре.

Для выполнения операции в АЛУ производится считывание одного из операндов из памяти в регистр данных. Второй операнд находится в аккумуляторе. Выходы регистра данных и аккумулятора подключаются к соответствующим входам АЛУ. По окончании предписанной операции результат с выхода АЛУ заносится в аккумулятор.

Аккумуляторная архитектура 2

- Для загрузки в аккумулятор содержимого ячейки х предусмотрена команда загрузки load х.

- Запись содержимого аккумулятора в ячейку х осуществляется командой сохранения store х.

- Достоинствами аккумуляторной АСК можно считать короткие команды и простоту декодирования команд. Однако наличие всего одного регистра порождает многократные обращения к основной памяти.

Регистровая архитектура

Процессор включает в себя массив регистров (регистровый файл), известных как регистры общего назначения (РОН).

Эти регистры, в каком-то смысле, можно рассматривать как явно управляемый КЭШ для хранения недавно использовавшихся данных. Размер регистров обычно фиксирован и совпадает с размером машинного слова. К любому регистру можно обратиться, указав его номер.

Регистровая архитектура

- CISC: малое число РОН; RISC: до нескольких сотен РОН.

- Операнды — в памяти или регистрах; подвиды команд: регистр-регистр, регистр-память, память-память.

- Достоинства регистровых АСК: компактность кода, высокая скорость (замена обращений к памяти на обращения к регистрам); недостаток: более длинные инструкции vs аккумуляторная архитектура.

Архитектура с выделенным доступом к памяти

- Доступ к памяти — только через load (чтение в регистр) и store (запись из регистра).

- Операнды и результат операций — только в регистрах процессора.

- Нет команд обработки с прямым обращением к памяти.

- Характерно для RISC-архитектуры: команды — 32 бита, трёхадресный формат.

- Примеры: Sun SPARC, MIPS R10000, DEC Alpha, PowerPC.

Команды

Конфигурируемые процессы Xtensa фирмы Tensilica

- Xenergy (Tensilica) — первый САПР-инструмент для оценки влияния конфигураций процессора на энергопотребление (фокус на подсистеме «процессор–память», а не на производительности).

- Применяется для процессоров Xtensa/Diamond Standard: оценка рассеиваемой мощности (процессор, кэш, локальная память).

- Возможности разработчика: модификация конфигурации, добавление расширений команд/регистровых файлов/модулей, оптимизация кода для снижения энергопотребления.

Конвейер. Организация памяти. Сегментация

Форматы команд

Особенности команд процессора i8086

- x86 — CISC-архитектура.

- Всего команд: 538 (целочисленные — 210, плавающей точки — 85, MMX — 57, MMX Pentium III — 16, XMM — 70).

- Базовая структура команд — двухоперандная (один операнд — в регистре, второй — в регистре/памяти).

- Длина команды: 1–15 байт.

- Сложные форматы кодирования и способы адресации.

- Неортогональная структура (специализированные команды и регистры).

- Команды пересылки не меняют содержимое признаков.